外协项目招标广告

项目名称：Ubuntu上位机与多PLC双向通信系统集成

项目背景：
我们正在建设一套基于Ubuntu上位机的自动化控制系统，核心需求是实现上位机（包括MySQL数据库）与多个PLC的双向通信。每个PLC需要连接并控制多种工业设备和传感器，以满足生产过程中实时数据收（采）集、控制与显示的需求。

项目要求

系统组成：

- 上位机（Ubuntu）：

  - 运行MySQL数据库，用于存储设备状态和操作日志。

  - 实现与多个PLC（包括串联）的稳定双向通信（网线），支持数据采集与命令下发。

- PLC通信与设备连接：
每个PLC需连接以下部件：

  - 温度传感器、压力传感器（4-20mA）：采集精确数据。

  - 称重传感器 + 变送器（毫伏信号 + RS485）：获取重量信息。

  - 继电器（施耐德RPF2BBD）：控制开关设备。

  - 双向继电器（接触式）：实现复杂控制回路。

  - 固态继电器（欧姆龙）：应用于高速切换场景。

  - 扫码器（RS485）：采集条码信息，实现自动化物流处理。

  - 接近开关（NBB2-12GM50-E2，PNP输出）：检测设备位置状态。

  - 显示屏（RS485）：实时显示设备数据和报警信息。

  - 电磁加热控制器（0-5V电压控制）：实现精确温度控制。

  - 伺服电机（RS485控制）：用于高精度运动控制。

主要目标：

- 实现上位机与多PLC的通信架构（选择TCP/IP协议;或者EtherCAT），确保双向高效数据交互。

- 提供设备连接、数据采集、控制逻辑及报警功能的完整解决方案。

- 实现实时数据存储。

合作方职责

- 系统开发：

  - 实现Ubuntu上位机的通信程序：包括MySQL数据库交互

  - 上位机和PLC的双向通信：支持Modbus TCP/IP通信；或者EtherCAT通信。

- 硬件集成与调试：

  - 负责PLC与所有连接部件的硬件配置和调试。

  - 确保设备间通信稳定，响应快速，数据准确。

- 功能实现：

  - 实现所有传感器和执行部件的实时监控和远程控制。

  - 配置报警逻辑、异常处理及数据存储功能。

- 交付文档：

  - 提供系统架构图、设备接线图和通信协议说明文档。

  - 提供完整的用户手册及维护文档。

- 技术支持：

  - 提供3个月的售后支持，包括问题诊断和远程指导。

  - 根据需求提供后续功能扩展的技术咨询服务。

合作方要求

- 具备Ubuntu平台软件开发经验，熟悉MySQL数据库操作。

- 熟悉工业自动化通信协议（Modbus、RS485等）。

- 熟悉工业硬件设备的集成和调试。

- 能够提供稳定、高效的解决方案，并按时交付。

交付成果：

- 通信系统：实现多PLC与上位机之间的稳定双向通信。

- 数据采集与控制功能：所有设备的控制逻辑实现及测试报告。

- 系统文档：包括硬件接线图、软件接口说明、维护手册等。

项目周期：12周
预算范围：可议

联系方式：
联系人：尹懋全
电话：17775852757
邮箱：598459405@qq.com

期待有经验的外协团队加入，共同实现高效智能化的工业控制系统！