目录

1. 系统架构介绍	1

2. APP功能	1

1. 工厂内部校准界面	1

1) 设置仪器地址编号	1

2) 设置重量传感器标准值	1

3) 固件升级	2

4) 参考界面	2

2. 技师校准界面	3

1) 校准零重量	3

2) 设置四个轮胎重量数值，并保存。	3

3) 设置四个仪器数值，并保存。	3

4) 4个仪器的连接状态指示。	3

5) 参考界面	3

3. APP客户界面	4

1) 接收仪器测量数据	4

2) 计算显示单个轮胎对地压力	4

3) 计算车子对地压力	4

4) 计算4个轮胎对地压力百分比	4

5) 计算车子前部轮胎对地压力	4

6) 计算车子前部轮胎对地压力百分比	4

7) 计算车子后部轮胎对地压力	4

8) 计算车子后部轮胎对地压力百分比	4

9) 计算车子交叉轮胎对地压力	4

10) 计算车子后部轮胎对地压力百分比	4

11) 显示每个轮胎角度信息	4

12) 显示每个仪器电量信息	4

13) 显示每个仪器的联结状态	5

14) 参考界面	5

轮胎校准仪表APP方案

- 系统架构介绍

手机     APP（蓝牙主机）

RL:    3号

FL:    1号

FR:    2号

号

RR:   4号

- 在安卓手机上APP作为主机，通过蓝牙与4个从机进行数据通讯。

- APP功能

- 工厂内部校准界面

- 设置仪器地址编号

| 指令 | es_wb,settyre,轮胎号\r\n |
| --- | --- |
| 举例 | es_wb,settyre,1\r\n |
| 解释 | 设置成左前轮胎（左前1号，右前2号，左后3号，右后4号） |
| 回复 | es_wb,settyre,ok\r\n |

- 注：设置仪表地址时只能有一台仪器处于开机状态。

- 设置重量传感器标准值

| 指令 | es_wb,weight,x,校准值\r\n |
| --- | --- |
| 举例 | es_wb,weight,1,1.9989\r\n |
| 解释 | 设置1号重量传感器校准值为1.9989mV，x可以取值为1或者2 |
| 回复 | es_wb,weight,ok\r\n |

- 注：设置重量传感器标准值时只能有一台仪器处于开机状态。

- 固件升级

| 指令 | es_wb,bootloader\r\n |
| --- | --- |
| 举例 | es_wb,bootloader\r\n |
| 解释 | 进入bootloader |

- 注：固件升级只能有一台仪器处于开机状态。

- 参考界面

- 技师校准界面

- 校准零重量

| 指令 | es_wb,adjweight\r\n |
| --- | --- |
| 举例 | es_wb,adjweight\r\n |
| 解释 | 将当前重量去皮 |
| 回复 | es_wb,adjweight,ok\r\n |

- 注：此命令4台全部同时发送，校准时传感器悬空。

- 设置四个轮胎重量数值，并保存。

- 设置四个仪器数值，并保存。

- 4个仪器的连接状态指示。

- 参考界面

- APP客户界面

- 接收仪器测量数据

| 指令 | es_wb,轮胎号,重量,角度,电量\r\n |
| --- | --- |
| 举例 | es_wb,1,9.3,0.44,98\r\n |
| 解释 | 左前轮胎重9.3kg，角度为0.44°，剩下98%电量 |

- 注：轮胎号：左前1号，右前2号，左后3号，右后4号。

- 计算显示单个轮胎对地压力

- 单个轮胎对地压力=仪器读取重量-仪器重量+轮胎重量

- 计算车子对地压力

- 车子对地总压力=4个轮胎对地压力之和

- 计算4个轮胎对地压力百分比

- 单个轮胎对地压力百分比=单个轮胎对地压力÷车子对地总压力X100%

- 计算车子前部轮胎对地压力

- 车子前部轮胎对地压力=2个前轮对地压力之和

- 计算车子前部轮胎对地压力百分比

- 车子前部轮胎对地压力百分比=车子前部轮胎对地压力÷车子对地总压力X100%

- 计算车子后部轮胎对地压力

- 车子后部轮胎对地压力=2个后轮对地压力之和

- 计算车子后部轮胎对地压力百分比

- 车子后部轮胎对地压力百分比=车子后部轮胎对地压力÷车子对地总压力X100%

- 计算车子交叉轮胎对地压力

- 交叉轮胎对地压力=左后轮和右前轮对地压力之和

- 计算车子后部轮胎对地压力百分比

- 车子后部轮胎对地压力百分比=交叉轮胎对地压力÷车子对地总压力X100%

- 显示每个轮胎角度信息

- 显示每个仪器电量信息

- 显示每个仪器的联结状态

- 参考界面

- 开发要求

- 使用JAVA语言开发。

- 开发周期15天。

- 验收后提供源代码，并服务6个月，针对小的问题进行更改和技术指导。

### 项目负责人：

### 詹宏朝：13651653227

### 技术负责人：

### 吴松湖：18322851960