  - 硬件要求

    - 小车/卷线盘控制板要求

- 小车控制板和卷线盘控制板使用同一电路板；

- 小车控制板尺寸在160mm*80mm（长*宽）范围内，四个M4安装孔，有独立的接地点，控制板电源输入端配置隔离模块，具有良好的抗电磁干扰能力，能在-10℃——60℃长时间运行；

- 控制板工作电压24V，输出端子尽量选用KF2EGD3.81mm或KF2EGD5.08mm端子，板上印刷端口基本信息，板上正面适当位置印刷公司LOGO及版本号（后面提供）；

- 控制板接口需求汇总如下表所示：

| 小车/卷线盘控制板接口汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小车 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 序号 | 接口分类 | 名称 | 数据类型 | 用途 |  | 传感器 | 接口数量 | 接口合计 | 备注 |
|  |  |  |  | 小车 | 卷线盘 |  |  |  |  |
| 1 | DI | 开关量输入 | PNP/NPN | 小车停车限位*1 |  | 光电开关 | 1 | 4 |  |
| 3 |  |  | 开关量 | 小车两端限位*2、货巢推入限位*1 | 收放线限位 | 限位开关 | 3 |  |  |
| 4 | DO | 开关量输出 |  | 锁止机构*2 | 锁止机构*1 | 电动推杆 |  | 8 |  |
| 5 |  |  |  | 推入/出*2 |  | 微型电机 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | *4 |  | 灯 |  |  |  |
| 8 | AI | 模拟量输入 |  |  | 温度采集*1 | PT100 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0~15V | 1 | 1 |  |
| 9 |  |  |  | 语音输出*1 | 语音输出*1 | 2W/4Ω喇叭 | 1 | 1 |  |
| 10 | AO | 模拟量输出 | 24V | 灯光控制 | 灯光控制 | RGB | 1 | 1 |  |
| 12 | PI | 脉冲量输入 |  | 卷线盘运动堵转 |  | 编码器 | 1 | 1 | 预留 |
| 13 | PO | 脉冲量输出 | PWM（5V） | 步进电机控制 |  | 步进电机驱动器 | 2 | 2 |  |
| 15 | 通讯 | 通讯连接 | RJ45 |  |  | RJ45 |  | 4 |  |
| 16 |  |  | RS485 | 位置标签 |  | RFID | 1 |  |  |
| 17 |  |  | TTL | 雷达 |  |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  | RS232 |  |  |  | 1 |  |  |

    - 已选型硬件参数

- 直流无刷电机驱动器（控制轨道车行走电机）

- 步进电机驱动器（控制卷线盘收放线电机）