温控器开发说明

需求：

- PCB版图与原理图

- 程序设计（包括源代码，编译码等所有设计本项目的技术资料）

- BOM

- 其他注意事项等技术交底资料

- 计划使用元器件及模块等信息

- IC---stm8s003f需调用内部晶振

- 电源---采用阻容降压模块，三极管

- 功率---1300w

- 控制面板介绍

- 从左到右依次为下降 、上升、定时、开关，共计4个控制按键，两位共阴极数码管显示，红、黄、绿三色led指示灯指示；

- 项目功能

- 开关机功能（均采用轻触按键），

- 电路断电时再通电处于关机状态

- 断电或关机后具有掉电记忆功能

- 开机后累计计时12小时自动关机功能；

- 2、定时功能

- 按下定时按键蓝色指示灯亮起，默认是0定时，当数字不为0时蓝色指示灯亮起，定时按键从0--12循环，共12个时段定时，定时结束后自动关机。当与自动关机冲突时优先执行12小时自动关机；

- 上升、下降功能

- 本系统分为时间模式与温度模式两种模式，当上升或下降按钮有动作时绿色指示灯亮起，停止动作时自动熄灭，当输出有220v电时红灯亮起，输出中断时自动熄灭，循环往复；

- 时间模式  分为60个档位，每个档位对应一组通断电时间，但是在开机后的5分钟内执行全时间段通电；

- 温控模式  分为60个温度，有传感器检测温度。当上升或下降按键动作时数码管显示的是设定温度，设定结束后3秒返回到实测温度状态；

- 温度模式与传感器模式程序自动切换

- 在温度模式下出现传感器短路时，程序强制执行停止输出，并显示ES，传感器断路时切换到时间模式，

- Bta2等三极管80℃过热保护，当检测到bta24温度高于80摄氏度时强制断开等温度降到元器件能承受的温度时自动通电工作