蓝牙模块需求

# 系统结构

蓝牙

模块

测量模块1

测量模块2

测量模块192

串口

蓝牙

单片机

(不包括在此项目中)

蓝牙模块：串口转蓝牙模块，用CC2541开发，或用有人BLE100模块。

测量模块：CC2541 + LM75，测量电压和温度。

所有蓝牙模块购买成品模块，暂不开发硬件。

功能需求：

- 单片机采集每个测量模块的数据，测量数据包括电压和温度。系统最多配置192个测量模块，一般是50个。

- 工作流程：

- 单片机通过串口向蓝牙模块发送数据，包括每个测量模块的组号、序号、ID、蓝牙MAC。蓝牙模块保存此数据。

- 单片机通过串口向蓝牙模块发送命令，要求测量模块上传数据。

- 蓝牙模块收到命令后，连接相应的测量模块，要求测量模块上传数据。蓝牙模块收到测量模块发送的数据后，断开与当前测量模块的连接，继续连接下一个测量模块，直到接收到所有测量模块的数据。

# 开发内容

## 蓝牙模块的软件

与单片机通讯的串口协议。

保存每个测量模块的ID、MAC等数据。

与测量模块建立蓝牙连接，实现通讯协议。

采集、传输测量模块的测量数据。

## 测量模块的软件

用芯片内部AD测量电压。

用外接温度传感器测量温度。

与蓝牙模块建立蓝牙连接，发送测量数据。

如果蓝牙模块采用有人的成品模块BLE100，则不用开发蓝牙模块的软件，测量模块需要与有人模块通讯。单片机要读取测量模块的数据时，每次都要发送测量模块的蓝牙MAC地址。