说    明

一、具有定时半功率和智能降功率两大功能,

(智能降功率是指检测电池电压低时,满电为,11.6-12.6V 范围内足功率输出,如在11.1-11.6V为半功率输出,9-11.1V时为1/3功率输出)

3、2种负载工作模式: (开灯时间全是由检测电压来定意,)

1光控模式开灯+定时模式(如没太阳光时,太阳能电池板没电压或电压只有3-5V时或更低时,单片机开发驱动LED亮灯,正常电压是12-18V时才能充电,   亮灯总时间,功率,时段由单片机设置.

2人体感应+定时模式: 是指加人体红外感应探头,检测有人走过来为全功率,人走开后大概1分钟开始半功率; 定时模式是指设定总亮灯时间, 如设置12点关灯。开灯时间是由检测电压来亮灯,时控模式、

二、智能充电，电池1%－98%使用直充充电，98%－100%智能控制半充，增强电池寿命。

三、具有过充、过放、短路、反接、及TVS防雷保护，提高系统的可靠性和整灯耐用性。

四、使用红外遥控器，可以设置时间、功率、时段功能。

遥控控制

1总亮灯时间   2输出功率(PWM)   3亮灯时段

1小时          5W                 1

2小时          10W                2

3小时          15W                3

4小时          20W                4

5小时          25W

6小时          30W

7小时

8小时

9小时

10小时

11小时

12小时

13小时